Chapter 1:lec.2

Manufacturing Process  of cement

1 -. Crushing and Proportioning :
تكسير و نسب

The first step is the primary crushing  (    تكسير اولي) to reduce the rock  size of about 15 cm  and transportation

Then doing   the secondary crushing by crusher or hammer mills  كسارات ثانوية او مطاحن مطرقة for reduction to 7.5 cm or smaller

2 – Blending مزج  & milling Raw. : الطحن و الخلط الخام

Grind the above particles    طحن  الجزيئات العليا to a size of 90 microns or lessا

1 ميكرون =  1000000/1  متر

which is done in a raw mill.  يتم في مطحنة الخام  the fine grinded material also

known as raw meal الخام   الوجبة  and then , is sent to the continuous blending silos سايلوات المزج المستمر for   homogenization.

3 - Processing : معالجة

The raw material is heated to    exceeding 1450 °C (2700 degrees F)  اكثر من   in huge cylindrical steel rotary kilns      في افران هائلة اسطوانية حديدية lined with special firebrick  مبطنة بالطابوق الحراري الخاص

Kilns are frequently as much as 3.7 m in diameter.   عادة يمكن ان يصل قطرها لغاية  3.7م

Kilns are mounted with the axis inclined slightly from the horizontal.  تركب الافران بصورة مائلة مع الافق

The finely raw material or the slurry  مادة خام ناعمة is fed  into the higher end. يتم ادخالها في النهاية العليا

At the lower end is a roaring blast هدير النار  of flame لهب produced by burning of powdered coal مسحوق الفحم  , oil or  gas.

وفي الطرف السفلي يوجد انفجار هائل من اللهب الناتج عن حرق مسحوق الفحم أو النفط أو الغاز

. Burning and cooling  :      و التبريد   الحرق

As the material moves through   the kiln فرن , certain  elements are driven off in the form of gases يتم طردها على شكل غازات

The remaining elements units   تتحد العناصر المتبقية  to form a new substance   مادة ذي ماهية جديدةwith new physical and chemical characteristics. , called   clinker

the red-hot Clinker  الكلنكر الاحمر الساخن  is discharged  from the lower end of the kiln يتم تفريغه من الطرف السفلي للفرن     and then the  temperature is drawn down by   using various  types of coolers.  ومن ثم يتم خفض درجة الحرارة باستخدام أنواع مختلفة من المبردات.

The heated air from the coolers is returned to the kilns,   يرجع الهواء الساخن من المبردات الى الفرن

a process that saves  fuel and  increases the burning efficiency   توفير و قود وفعالية الاحتراق

5. Cement milling طحن  , Storage  تخزين& Packing تعبئة   :

Cement is a mix of chemical combination of limestone حجر كلس  , silica, alumina, iron  and small amounts of other ingredients مكونات , to which gypsum is added in the final grinding process to control the setting time of the concrete. Lime and silica make up about 85% of the mass.

الألومينا   :هو مسحوق أبيض له نقطة انصهار تبلغ 2050 درجة مئوية ونقطة غليان تبلغ 3000 درجة مئوية

السليكا : ثنائي اوكسيد السيليكون : SiO2

حجر الكلس : كربونات الكلسيوم : CaCO3

Methods of cement manufacturing :

1- Wet process الرطبة :   grinding and mixing    طحن و خلط of the raw materials in the existence بوجود of water.

2- Dry process الجافة : grinding and mixing  of the raw materials in their dry state .بحالتها الجافة

The process to be chosen, depend on the  nature of the used raw materials.

Wet process :

When using the chalky طباشيري limestone as a primary lime material, it is broken down  تقسم  into small pieces by Special crushers,  كسارات and then fed into يتم تغذيتها  a ball mill  مطحنة كروية  with the clay dispersed in water.

The resultant   slurry  is pumped into storage tanks.

الملاط   عبارة عن خليط مائي من شيء مثل الطين أو فضلات الحيوانات أو الغبار. ... الطين المزرعة والنفايات الصناعية  : slurry

تشمل أمثلة الملاط ما يلي: ملاط الأسمنت، وهو خليط من الأسمنت والماء والمواد المضافة الجافة والسائلة المتنوعة المستخدمة في الصناعات البترولية وغيرها.

The resultant slurry is pumped into storage tanks :

يتم ضخ الملاط الناتج إلى صهاريج التخزين

The slurry mix mechanically in the storage tanks صهاريج التخزين  , and the sedimentation  of  the suspended solids   being   prevented by compressed air pumped from bottom of the tanks. يتم منع ترسيب المواد الصلبة العالقة عن طريق الهواء المضغوط الذي يتم ضخه من أسفل الخزانات

The slurry is analyzed chemically to check the achievement of the required chemical composition, and if necessary changing the mix constituents to attain the required chemical composition

يتم تحليل الملاط كيميائياً للتحقق من تحقيق التركيب الكيميائي المطلوب، وإذا لزم الأمر تغيير مكونات الخلطة للوصول إلى التركيب الكيميائي المطلوب

الطريقة الرطبة :

تتم عملٌية صناعة الاسمنت في هذه الطريقة  عن طريق طحن وخلط المواد الاولية بوجود الماء، فعند استعمال الحجر الجٌيري الطباشيري كمادة كلسٌية أولية يتم تكسيره الى قطع صغيرة  بواسطة كسارات خاصة ومن ثم ٌيخلط مع الماء فًي طاحونة غسل Mill Wash  ، وعند

استعمال الطٌين كمادة طينية اوليةٌ يهشم وٌيمزج مع الماء داخل طاحونة مشابهة للطاحونة الاولى

وبعد ذلك يضخ مطحون المواد الاولية ليمتزج بنسب محددة  ويمرر الخليط خلال سلسلة من الشبكات لغرض ترشيحه , و يخزن الناتج النهائي وهو بشكل ملاط دقيق القوام في خزانات خاصة , تسمى خزانات الملاط  slurry tanks

- يمرر الملاط في الافران الدوارة  rotary kiln   وهي عبارة عن اسطوانة معدنية كبيرة قطرها 5 م و طولها 150 م , مبطنة من الداخل بطابوق ناري و تدور ببطء حول محورها الذي يميل قليلا عن الافق , حيث تتراوح درجات الحرارة بين ( 1500 – 1400 ) م0 حيث يتكتل فيها الملاط ويصبح بشكل كرات تسمى الكلنكر , ويمرر هذا في مبردات الكلنكر ( clinker cooler)  ثم يطحن مع الجبس بصورة ناعمة و ذلك لمنع حدوث التجمد الفجائي للسمنت عند اضافة الماء اليه , وتتم عملية الطحن في داخل طاحونة تسمى طاحونة الكرة  Ball Mill و التي تتكون من عدة غرف تحوي كرات فولاذية

و بعد اخراج الاسمنت من الطاحونة يمرر على فاصلة مع تيار هوائي حيث تتحرك الدقائق نحو خزان الاسمنت , و حينها يعبأ في اكياس زنة 51 كغم , او ينقل بواسطة سيارات حوضية خاصة .  اما الدقائق الخشنة تعاد الى الطاحونة مرة اخرى ليتم طحنها ثانية ليتم طحنها من جديد , قطر كرات الكلنكر بين ( 3-25 ) ملم

الملاط عجينة رخوة القوام يتراوح محتوى الماء من 35- 50%

الطريقة الجافة :

- في هذه الطريقة تسحق   المواد الكلسية و الطينية وتوضع بنسب معينة داخل طاحونة حيث تجفف و تحول الى مسحوق ناعم يسمى دقيق الخام , يضخ هذا الدقيق الجاف الى داخل خزان الخلط  blending silo  حيث يتم التصحيح النهائي لنسب المواد الاولية اللازمة لصناعة الاسمنت , يخلط دقيق الخام بواسطة هواء مضغوط للحصول على خليط متجانس

- ينخل دقيق الخام ويوضع في صحن دوار  Rotary dish  ويضاف اليه الماء بنسبة 12% من وزنه فتتكون كرات صلبة قطرها حوالي 15 سم , تحمص هذه الكرات في داخل شبكة قضبان حديدية مسخنة مسبقا بالغازات الساخنة للفرن , ثم تدخل هذه الكرات الصلبة في الفرن و العمليات التالية تكون مماثلة للطريقة الرطبة في صناعة الاسمنت

ملاحظات عامة :

- تستعمل مواد اضافية ذات تركيب مناسب لتعديل الخليط الخام  Raw Mix ( هذا في حالة زيادة او نقصان في واحد او اكثر من المركبات الرئيسية )  بحيث يكون حاويا على نسب محددة من المركبات اللازمة لصناعة الاسمنت

- من ناحية التركيب الكيمياوي ان وجود الحديد في المواد الاولية ضروري لإنتاج الاسمنت لذا يجب اضافته الى الخليط الخام اذا كانت نسبته قليلة جدا في المواد الاولية المستعملة

- يسهل تكوين سليكات الكالسيوم بدرجات حرارة اقل وذلك لان السيليكا تسلك كمادة مساعدة على الانصهار

- هنالك مركبات اخرى موجودة في المواد الطينية المستعملة كمواد اولية هي المغنيسيا  و القلويات و الفوسفات وهذه المواد لها تاثير ضار ان وجدت بكميات كبيرة في الاسمنت المنتج , لذا يجب استعمال المضافات او اجراء بعض العمليات الخاصة التي تؤدي الى تقليل نسبة هذه المركبات الى الحدود المسموحة