مح 3

Chemical composition of Portland cement

التركيب الكيميائي للإسمنت البورتلاندي

The primary materials used in Portland cement manufacture are mainly :

المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الإسمنت  البورتلاندي هي بشكل رئيسي:

Lime جير ,  Silica     ثنائي اوكسيد السليكون ,     alumina  اوكسيد الالمنيوم  له نقطة انصهار له نقطة انصهار  2050 درجة مئوية   and   iron oxide.

جير

ثنائي اوكسيد السليكون , مكون اساسي لمعظم انواع الزجاج والخرسانة

Iron oxide :اوكسيد الحديد

These compounds  interact with each other inside the oven to form more complex materials and compounds, and a small amount of non- united lime  جير غير متحد due to lack of time to combines with other compounds,

تتفاعل هذه المركبات مع بعضها البعض داخل الفرن لتكوين مواد ومركبات أكثر تعقيدًا، وكمية صغيرة من الجير غير المتحد  بسبب قلة الوقت للتفاعل مع المركبات الأخرى،

these chemical reactions continue inside the oven until the chemical equilibrium state is reached,

تستمر هذه التفاعلات الكيميائية داخل الفرن حتى الوصول إلى حالة التوازن الكيميائي،

as a result, :

ونتيجة لذلك، فإن:

الناتج المحترق من الكلنكر يحتوي على أربعة مركبات رئيسية:

The burning product of clinker contains four main compounds :

يتم الحصول على هذه الرموز عن طريق رموز الأكاسيد المستخدمة من قبل كيميائيي الأسمنت

The burning product of clinker contains four main compounds :

يحتوي ناتج احتراق الكلنكر على أربعة مركبات رئيسية:

والتي تتكلم عن نوع التفاعل بطيء ام سريع ام معتدل وتبعا لذلك كمية الحرارة المنبعثة , وقابلية التحمل الاولي و النهائي للانضغاط  كبيرة ام قليلة ام جيدة ونسبة التكوين بالنسبة الى وزن الاسمنت

Di-Calcium Silicate, C2S :  سلكيات ثنائي الكالسيوم  *

يتميز هذا المركب بسرعة التفاعل البطيئة , ويعطي القليل من الحرارة أثناء التفاعل , قابلية التحمل الاولي لمقاومة الانضغاط ضعيفة , ولكن قابلية التحمل النهائي جيدة

This compound is characterized by its slow reaction  speed and gives little heat during the reaction, initial bearing    to resist compression   is weak , but its  final bearing   is good.

Tri-Calcium Silicate, C3S  :   سلكيات ثلاثي الكالسيوم *

يتميز هذا المركب بسرعته المعتدلة في التفاعل، ويطلق كمية جيدة من الحرارة أثناء التفاعل، قابلية

التحمل الأولي والنهائي للانضغاط  جيدة، ويتكون هذا المركب يكون مع سليكات ثنائي الكالسيوم C2S حوالي (60-80)% من الإسمنت البورتلاندي .

This compound is characterized by its moderate  reaction speed, and it liberates a good amount of heat during the reaction، Initial and final bearing is good, and    this compound  was form with C2S   is about (60-80)% of Portland cement.

( concern ) Tri-Calcium Aluminate, C3A : الومينات ثلاثي الكالسيوم     *

يتميز هذا المركب بسرعة تفاعله وإطلاق كمية كبيرة من الحرارة أثناء التفاعل.  قابلية التحمل الاولي للانضغاط جيدة , ولاكن التحمل النهائي ضعيفة هذا المركب يكون مصدر قلق , لديه تفاعل كبير مع الاملاح التي تؤدي الى ضعف الاسمنت

This compound is characterized by its rapid  reaction     and release a large amount of heat during the reaction.   initial bearing  compression   ة is   good , but its   final bearing  is  weak.

and this compound  is a   concern , due to   its  great  interaction with Salt,   Which leads to .  damage of cement

Tetra-Calcium Aluminate Ferrite, C4AF  : الومينات الحديد رباعي الكالسيوم  *

It represents a group of oxides  similar in properties  to previous oxides, and reacts with water at a  speed  lower than C3A الومينات ثلاثي الكالسيوم

*Water compounds  المركبات المائية  are more stable than C3A  compounds  and  less stable  than  hydrated  calcium  silicate  compounds.مركبات سلكات الكالسيوم المائية

مركبات سيليكات الكالسيوم المائية

The hydration temperature درجة الحرارة المائية   is higher than that generated by C2S سلكات ثنائي الكالسيوم and less than the other compounds

is found by (5-10)% of the weight of cement and has little impact on it.

.

توازن الطور : اتزان غير متجانس مؤلف من مادة واحدة او عدة مواد قادرة على الانتقال من طور الى اخر دون تفاعل كيميائي , كانتقال الماء من الحالة السائلة الى الغازية و بالعكس

الإماهة: تجمع جزيئات الماء حول الأيونات (الشوارد) المنحلة، حيث تنشأ ما يعرف بكرة مائية حول الشاردة المركزية

Two of the minor   compounds are of  particular interest:  K2O and Na2O,

known as the alkalis  قلويات (0.4-1.3%  by weight of cement)

found to react with the reactive silica in some aggregates,

وجد أنه القلويات اعلاه يتفاعل مع السيليكا الفعالة الموجودة في بعض الركام

the products  of the reaction causing increase in volume leading to  disintegration تحطم او تھشم of the concrete

. Increase in the alkalis  percentage has been observed to affect the setting time and the rate of the gain of strength of cement .

وقد لوحظ أن زيادة نسبة القلويات تؤثر على زمن التجمد ومعدل اكتساب قوة الأسمنت

.

*SO3  form low percentage of   cement weight.  SO3 comes from the gypsum added (2-6% by weight)  during  grinding of the clinker خلال طحن الكلنكر , and from the

impurities الشوائب   in the raw materials,  also from the  fuel الوقود used through firing process.

• Iraqi specification no. 5   limited max.  SO3   by 2.5%  when  C3A ≤ 7%,  and by 3%   when  C3A> 7% .

MgO,  present in the cement by  1-4%,   which comes from the magnesia compounds present in the raw materials .

والذي يأتي من مركبات المغنيسيا الموجودة في المواد الخام

Iraqi specification no. 5 limited max. MgO by 5%, to control the expansion resulted from the hydration  ترطيب of this compound in the hardened  concrete.

MgO بنسبة 5%، للتحكم في التمدد الناتج عن ترطيب هذا المركب في الخرسانة المتصلدة

When the magnesia is in amorphous form غير منتظم الشكل  ,  it has no harmful effect  on the concrete. تاثير غير ضار على الكونكريت

• Other minor compounds such as TiO2, اوكسيد التيتانيوم   Mn2O3,  اوكسيد المنغنيز

P2O5   الفسفورrepresent < 1%, and they have little  importance.