كلية المستقبل الجامعة

قسم هندسة تقنيات الحاسبات

المرحلة الاولى

الورشة الكهربائية

المقاومة الكهربية  (Resistor)

المقاومة الكهربية:(Resistor)

تعتبر المقاومة من أهم عناصر الدائرة الكهربية حيث يتم عن طريقها التحكم في التيار والجهد في الدائرة. و للمقاومة عدة مواصفات مثل القيمة والقدرة  ((Power ومادة الصنع ونسبة التفاوت                         (Tolerance)والشكل وهل هي ثابتة أم متغيرة.

يرمز للمقاومة بالرمز R" " وتقاس بجهاز الأوميتر ووحدة قياسها هي الأوم ويرمز له " Ω " والمقاومات الكبيرة تقاس بالكيلو أوم KΩ)) (الكيلو = ألف) أو الميجا أوم (MΩ) (الميجا = مليون)، وتأخذ الرمز كما بالشكل التالي:

شكل 1: رمز المقاومة الكهربائية .

وتوصف المقاومة الكهربية بقيمتها وكذلك بقدرتها الكهربية فمثلا يقال المقاومة 100 أوم  , (100 Ω)   2واط (2W) وهذا يعنى أن قيمة المقاومة 100 Ω وتتحمل قدرة كهربية 2 واط ( W ) وهذا ي مكننا من معرفة أقصى تيار تتحمله المقاومة حتى لا تتلف بمعرفة الجهد الواقع عليها.

ويوجد على سطح المقاومة ألوان تمكن المستخدم من معرفة قيمتها وكذلك دقتها أو نسبة التفاوت

( Tolerance ) فيها. ويمكن قراءة قيمة المقاومة من تعلم كود الألوان، والجدول التالي يوضح خواص

المقاومة الكهربائية.

جدول 1: خواص المقاومة الكهربائية.

حساب قيمة المقاومة الكهربائية:

يمكن حساب قيمة المقاومة الكهربائية و نسبة التفاوت في قيمتها تبعا للكود العالمي من خلال النظر الى المقاومة و معرفة الوانها كما في الشكل ادناه.

- اللون الاول برتقالي = 3

- اللون الثاني بني = 1

- اذن اول رقمين من قيمة المقاومة هو 31

- اللون الثالث احمر و يعني ضرب قيمة المقاومة في 100

- اذن قيمة المقاومة 100×31

- اللون الرابع ذهبي بالتالي نسبة التفاوت في قيمة المقاومة ( 5 %) بالتالي تصبح قيمة المقاومة بالزيادة 3255 اوم و بالنقصان 2945 اوم.

أنواع المقاومات:

تتعدد أنواع المقاومات الكهربائية حسب المادة المصنوعة منها وطريقة استخدامها، وسنوضح معظم أنواعها وهم:

- المقاومة الكربونية.

- المقاومة السلكية.

- المقاومة الحرارية.

- المقاومة الضوئية.

- المقاومة الكربونية " Carbon Resistor"

عبارة عن قضيب من السيراميك يرسب علية مسحوق من الكربون وكلما زادت كمية الكربون كلما قلت

قيمة المقاومة ويفضل استخدامها لأنها أصغر في الحجم وتكلفة صناعتها قليلة ودائم ا تكون مقاومات ثابتة.

شكل 2: تركيب المقاومة الكربونية .

- المقاومة السلكية" Wire Resistor":

عبارة عن سلك طويل عادة من النيكل كروم ويلف على قالب من السيراميك وتكون أكثر استقرار ا وأكثر

دقة من المقاومة الكربونية ولكنها أكبر حجما وأكثر تكلفة ويوجد منها نوعين:

- مقاومة ثابتة.

- مقاومة متغيرة.

- المقاومة الحرارية "Thermostat":

المقاومة الحرارية ( Thermostat ) هي المقاومة التي تتغير قيمتها بتغير درجة الحرارة عليها، ومن أشهر أنواعها المقاومة الحرارية السالبة، أما كلمة مقاومة سالبة فنقصد أنها مع زيادة حرارتها تقل قيمتها.

RNTC∝1الحراره درجة

حيث ان:(  RNTC(Negative Temperature Coefficient تمثل قيمة المقاومة الحرارية و تقاس بالأوم.

- المقاومة الضوئية " :"Photo resistor

تصنع من مادة حساسة للضوء، المقاومة الضوئية  (Light Dependent Resistor) ويرمز لها اختصارا ( LDR) هي مقاومة كهربائية تقل مقاومتها عند شدة سطوع الضوء عليها.

RLDR∝1الضوء شدة

شكل 3: رمزو شكل المقاومة الضوئية .