الحفارات السلكية الدراكلاين     Draglines

الشكل (1) يوضح مكونات الحفارة ال  dragline

الشكل (1) مكونات الحفارة ال  dragline

الجدول (1) يوضح انتاجية الحفارات الدراكلاين بوحدات   BCM / hr  وهي في الحالة المثالية وذلك حسب حجم الكيلة و نوع التربة

فمثلا اذا كان حجم الكيلة  bucket  هو 1.87 متر مكعب وكانت التربة تراب عادي common earth  فان الانتاجية ستكون 203 متر مكعب بالساعة .

المقصود بالمثالية هنا هي :

الجدول (1) انتاجية الحفارات الدراكلاين المثالية

- الكفاءة 100% وعادة لا تكون كذلك وتؤخذ باعتبارها الدقائق التي تنتج فيها الالية فعلا في الساعة فلو كانت الكفاءة efficiency  هي  4060  اي ان الالية تعمل واقعيا 40 دقيقة في الساعة فان الانتاجية السابقة ستكون :

Productivity ( output)  =  4060  × 203 = 135.33 m³/ hr

- زاوية التأرجح  swinging  وهي 90 درجة بينما في الواقع قد تكون اقل او اكثر وهي تؤثر بذلك على الانتاجية كما سياتي .

- العمق مثالي للالية  optimum  بينما في الواقع قد لا يكون كذلك ويجب ان نعرف لذلك كيف نقارن العمق الفعلي بالمثالي .

الجدول (2) يعطي العمق المثالي للالية حسب حجم الكيلة ونوع التربة

الجدول (2) العمق المثالي  optimum depth

فمثلا اذا كان حجم الكيلة  bucket  هو 1.87 متر مكعب وكانت التربة تراب عادي common earth  فان العمق المثالي هو 3.2 متر .

اما الجدول (3) فيعطي معامل تاثير زاوية التأرجح والعمق المثالي للدراكلاين على الانتاجية ( يجب ضرب الانتاجية المثالية من الجدول 1 بهذا المعامل )

فمثلا اذا كانت زاوية التأرجح  60° وكان العمق الفعلي للالية السابقة ( ذات الكيلة 1.87 م³ ) هو 6.4 م اي ان النسبة المئوية عن العمق المثالي هي :

6.43.2 × 100 = 200%

من الجدول نجد ان المعامل المقابل للزاوية والنسبة المئوية للعمق المثالي هو 0.94 لذلك

Productivity ( output)  = 135.33 × 0.94 = 127.40  m³/ hr

ولذلك تكون انتاجية الالية  dragline كما يلي :

Productivity   = Ideal productivity × swing-depth factor × efficiency

الجدول (3) معامل تاثير زاوية التأرجح والعمق المثالي للدراكلاين على الانتاجية

مثال – 1

اوجد انتاجية الدراكلاين حسب المعطيات التالية :

1.53 m³ bucket , 120° swing , 2.4 m depth , common earth , job 50 min / hr – 25% swell

………………………………………

Ideal = 230 BCM/ hr

Optimum depth = 3 m

% depth = 2.4 / 3  = 80%

Swing-depth factor = 0.90

Productivity = 230 × 0.9 × 5060  × 1.25 = 215.63 LCM / hr

لاحظ ان الانتفاخ  swell  هو 25% لذلك ضربنا في 1.25 لنحول BCM الى  LCM

الحفارات بالدفع الهايدروليكي الباكهو      Backhoe

الشكل (2) يوضح مكونات الحفارة ال  backhoe

الشكل (2)  الحفارة ال  backhoe

يمكن لهذه الالية ان تعمل في التسوية والكشط والهدم ( التنظيف) والردم اضافة للحفر.

الجدول (4) يوضح انتاجية الحفارات الباكهو  بوحدات    Cycle / hr   اي دورة بالساعة وهي في الحالة القياسية  standard   وذلك حسب حجم الكيلة و نوع التربة

الجدول (4) انتاجية الحفارات الباكهو  بوحدات    Cycle / hr

فمثلا اذا كان حجم الكيلة  bucket  هو 1.72 متر مكعب وكانت التربة رخوة  soft     فان الانتاجية ستكون 150 دورة بالساعة  ولذلك فهي بالامتار المكعبة :

Productivity = 150 × 1.72 =  258 LCM / hr

لاحظ ان الوحدة هنا مباشرة من الجداول  LCM

اما الجدول (5) فيعطي معامل تاثير زاوية التأرجح والنسبة المئوية للعمق من العمق الاقصى  على الانتاجية ( يجب ضرب الانتاجية المثالية من الجدول 4 بهذا المعامل )

الجدول (5) معامل تاثير زاوية التأرجح والنسبة المئوية للعمق

فاذا كانت زاوية التأرجح 75 ونسبة العمق 50% للالية اعلاه :

Productivity = 258 × 1.16 =  299.28  LCM / hr

اما الجدول (6) فيعطي معامل تاثير  الحفر للخنادق  trenching  حيث يمثل تاثير الساقط من الكيلة اثناء الحفر ولذلك يسمى ايضا fall factor

الجدول (6) معامل تاثير  الحفر للخنادق       trenching

الجدول (7) يعطي معامل تاثير  الامتلاء  bucket fill factor   حيث يمثل تاثير  كون  الكيلة لا تكون ممتلئة  heaped تماما .

الجدول (7) معامل تاثير  الامتلاء  bucket fill factor

وهكذا يكون للانتاجية الصيغة التالية :

Productivity  (LCY/hr) = C × S × V x B x E ……Where :

C = cycles/hr   ,   S = swing-depth factor  ,  V = heaped bucket volume (LCY or LCM) ,   B = bucket fill factor ,   E = job efficiency

مثال – 2

اوجد انتاجية الباكهو حسب المعطيات التالية :

0.57 m³ bucket , 90° swing , 4.3 m depth , max depth 6.2 m , sand and gravel , job 50 min / hr – fill factor 0.95

………………………………………

From table 4 : C = 250 cycles / hr

% of max depth =  4.36.2  × 100  =  69.35 %  ≈ 70%

From table 5 : S  = 1.0

V = 0.57 LCM

From table 7 : B = 0.95

E = 5/60   =  0.833

Productivity  (LCY/hr) = C × S × V x B x E

= 250 × 1.0 × 0.57 × 0.95 × 0.833 = 112.76 LCM / hr